# Objetivo

Realização de testes de rotina para garantir a funcionalidade dos inversores CFW600 Mec A, B, C, D, E, F, G e H.

# Material necessário

- Multímetro TRUE RMS com ponteiras de tensão e de corrente.

- Osciloscópio isolado com ponteiras de tensão e de corrente.

- Motor trifásico (dependendo do inversor a ser testado).

- Giga de teste automática.

- Manual (e adendo se houver) do Produto.

- Fonte de tensão aplicada.

# Verificações iniciais

- Verificar se o display não está danificado.

# Ensaio de tensão aplicada

- Colocar a chave S2 na posição aberta para fazer a desconexão do aterramento do filtro.

- Curto-circuitar os terminais do borne de potência R/L1, S/L2, T/L3, DC-, BR, DC+, U, V e W.

- Entre os pontos curto-circuitados do borne de potência e a chapa de conexão de terra, aplicar a tensão de:

  - 2100Vcc/2s para os modelos 220V (T2).

  - 2800Vcc/2s para os modelos de 380...480V (T4).

  - 3111Vcc/2s para os modelos de 500...600V (T5).

- Não deve ocorrer desarme de fonte ou ruptura do isolamento – corrente máxima de fuga: 4mA.

- Importante: No início e no final do teste deve existir uma rampa de subida/descida da tensão aplicada c/ duração de 1s.

- Retirar os curtos-circuitos e refazer as conexões de aterramento dos filtros.

# Energização e testes do controle

Os pontos abaixo precisam ser executados durante o teste funcional do inversor. Cada teste é descrito de forma individual, o procedimento de execução dos testes pode ser otimizado de acordo com as necessidades fabris, desde que o processo de cada teste seja concluído sem interferências entre si.

Durante os testes, considerar o seguinte:

- Quando for mencionado em ligar a alimentação CA:

  - aplicar 220Vca nos modelos 200...240V (T2 e B2), aplicar 440Vca nos modelos 380...480V (T4), aplicar 575Vca nos modelos 500...600V (T5).

  - Nos inversores 200...240V com entrada monofásica (B2), alimentar inversor c/ tensão monofásica. Nos demais inversores usar alimentação trifásica.

- Quando for mencionado em ligar a alimentação externa, aplicar 24V±10% (21,6V..26,4V) em Vin (Positivo, XC2:20) e GND (negativo, XC2:18)

- Se for mencionado apenas ligar o inversor, pode ser pela rede CA ou pela alimentação externa do controle.

## Lista de testes do controle

### Teste da alimentação externa do controle

- Energizar o inversor através da alimentação externa de 24V±10% (21,6V..26,4V) (Positivo em XC2:20 – Vin e negativo em XC2:18 - GND), verificar que o controle energiza normalmente e que a HMI opera sem falhas.

- Remover a alimentação externa do controle.

### Teste da fonte de 24V

- Aplicar 250mA de carga na fonte de +24V disponível para o usuário (Positivo em XC2:19 – Vin e negativo em XC2:18 - GND).

- Ligar a alimentação CA, verificar que a tensão na fonte de +24V se encontra na faixa de 24V±10% (21,6V..26,4V)

### Gravação do firmware

O documento com os arquivos de gravação do firmware do inversor vai estar atrelado ao item SAP do produto. Para atualizar o firmware do inversor, seguir o seguinte procedimento:

- Para gravar usando o ethernet/RS-485

  - Ligar a alimentação CA

  - Com o WEG WPS ou software preparado para isso, conectar ao inversor e fazer download do pacote de arquivos do wps.

  - Desligar a alimentação CA

  - Re-ligar a alimentação CA

  - Verificar que o inversor termina de energizar sem erros

Nota: A gravação do modelo e atualização do firmware podem ser feitas ao mesmo tempo, basta copiar o arquivo do modelo do inversor para a mesma pasta que será carregada no WPS.

### Gravação do modelo

O documento com os arquivos de gravação do modelo do inversor vai estar atrelado ao item SAP do produto (Item base).

Para gravar usando o ethernet/RS-485

  - Energizar o inversor

  - Com o WEG WPS ou software preparado para isso, conectar ao inversor e fazer download do arquivo “XXXXX.xxx”.

  - Desligar o inversor

  - Re-Energizar o inversor

  - Realizar o padrão de fábrica

  - Verificar no parâmetro Pxxxx se o modelo identificado está correto

### Gravação do número de série do inversor

Com a rede CA ligada, gravar o número de série do inversor usando comandos Modbus:

- Comando Modbus

| Byte | Descrição | Escrita | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Função | 0xXX | 0xXX |
| 1 | Acesso | 0xXX | 0xXX |
| 2 | Serial Byte Inversor 1 (+significativo) | ## |  |
| 3 | Serial Byte Inversor 2 | ## |  |
| 4 | Serial Byte Inversor 3 | ## |  |
| 5 | Serial Byte Inversor 4 (-significativo) | ## |  |
| 6 | Serial Byte Potência 1 (+significativo) | ## |  |
| 7 | Serial Byte Potência 2 | ## |  |
| 8 | Serial Byte Potência 3 | ## |  |
| 9 | Serial Byte Potência 4 (-significativo) | ## |  |

- Resposta

| Byte | Descrição | Escrita | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Função | 0xXX | 0xXX |
| 1 | Acesso | 0xXX | 0xXX |
| 2 | Serial Byte Inversor 1 (+significativo) |  | ## |
| 3 | Serial Byte Inversor 2 |  | ## |
| 4 | Serial Byte Inversor 3 |  | ## |
| 5 | Serial Byte Inversor 4 (-significativo) |  | ## |
| 6 | Serial Byte Potência 1 (+significativo) |  | ## |
| 7 | Serial Byte Potência 2 |  | ## |
| 8 | Serial Byte Potência 3 |  | ## |
| 9 | Serial Byte Potência 4 (-significativo) |  | ## |

### Gravação do Mac Address ethernet

Com o inversor ligado, gravar o número de série do inversor usando comandos Modbus:

- Comando Modbus

| Byte | Descrição | Escrita | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Função | 0xXX | 0xXX |
| 1 | Acesso | 0xXX | 0xXX |
| 2 | Mac Byte 1 (+significativo) | ## |  |
| 3 | Mac Byte 2 | ## |  |
| 4 | Mac Byte 3 | ## |  |
| 5 | Mac Byte 4 | ## |  |
| 6 | Mac Byte 5 | ## |  |
| 7 | Mac Byte 6 (-significativo) | ## |  |

- Resposta

| Byte | Descrição | Escrita | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Função | 0xXX | 0xXX |
| 1 | Acesso | 0xXX | 0xXX |
| 2 | Mac Byte 1 (+significativo) |  | ## |
| 3 | Mac Byte 2 |  | ## |
| 4 | Mac Byte 3 |  | ## |
| 5 | Mac Byte 4 |  | ## |
| 6 | Mac Byte 5 |  | ## |
| 7 | Mac Byte 6 (-significativo) |  | # |

### Portas ethernet

- Conectar um dispositivo com ethernet (computador, PLC, etc) ao inversor através da porta XC3A.

- Configurar o dispositivo com o ip 192.168.0.1, máscara de sub-rede 255.255.255.0 e gateway padrão 192.168.0.10, conforme Figura 1.

Figura 1 – Exemplo de configuração usando o Windows.

- Energizar o inversor e configurar a comunicação ethernet:

| Pxxxx | Ethernet – Configuração endereço IP | Parâmetros |
| --- | --- | --- |
| Pxxxx | Ethernet – Endereço IP | 192.168.0.10 |
| Pxxxx | Ethernet – Mascara de rede | 255.255.255.0 |

- Testar a comunicação ethernet através da leitura de um parâmetro qualquer via Modbus TCP.

- Desligar o inversor e repetir o teste para a interface XC3B.

### Teste a porta USB.

- Com o drive desenergizado, conectar um cabo USB-C na porta USB padrão do produto (XC7).

- Verificar se ocorre a energização do produto.

- Utilizando o WPS, ler o parâmetro Pxxxx (status do produto) que deverá estar em NN (alimentado pela USB).

### Teste do RTC

- Verificar que uma bateria CR2032 está conectada ao inversor

- Ligar a alimentação e parametrizar com o horário atual em Pxxxx – Configuração Data/Hora

- Aguardar pelo menos 20 segundos. Este tempo pode ser utilizado para a execução de outros testes

- Verificar que o horário do inversor está igual ao horário atual (tolerância 1s)

- Desligar o inversor

- Religar o inversor

- Verificar que o horário do inversor está igual ao horário atual (tolerância 1s)

### Verificações dos IOs e tensões do controle

Nota: apenas as medições estão descritas, pode ser necessário ligar/desligar o inversor durante os testes para conectar cargas, etc.

- Medir a tensão de referência para potenciômetro +10V (XC2:15 para XC2:18) e verificar que ela está na faixa 10..11V

- Teste da entrada analógica em corrente

  - Configure a entrada analógicas para o modo “Corrente”, configurando os DIP switches S1:2 (AI1) para a posição “I” (on).

  - Parametrize as entradas analógicas ajustando os parâmetros de acordo com a Tabela 1.

| Parâmetro | Descrição | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pxxxx | AI1 configurações | Detect Disconection | Off |
|  |  | Signal Config | 0 a 20mA |
| Pxxxx | AI1 filtro | 0.10s |  |
| Pxxxx | AI1 ganho | 1.000 |  |
| Pxxxx | AI1 offset | 0.00% |  |
| Pxxxx | AI1 Zona Morta | 0.00% |  |

Tabela 1 - Parametrização para teste das entradas analógicas em tensão.

  - Conecte um multímetro calibrador ou outro dispositivo com saída em corrente na entrada analógica AI1. Para tal, conecte o positivo em AI1+ (pino 10 de XC2) e o negativo em AI1- (pino 8 de XC2).

  - Ajuste a saída do multímetro calibrador de acordo com a Tabela 2 e meça o parâmetro de status da entrada AI1, Pxxxx.

| Corrente aplicada (mA) | Valor esperado no parâmetro Pxxxx (%) | Faixa esperada no parâmetro Pxxxx (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00% ±2% | -2% até 2% |
| 4.00 | 20.00% ±2% | 18% até 22% |
| 10.00 | 50.00% ±2% | 48% até 52% |
| 16.00 | 80.00% ±2% | 78% até 82% |
| 20.00 | 100.00% -2% | 98% até 100% |

Tabela 2 – Teste da entrada analógica AI1 em corrente.

- Teste da entrada analógica em tensão

  - Configure a entrada analógicas para o modo “tensão”, configurando o DIP switche S1:2 (AI1) para a posição “O” (off).

  - Parametrize as entradas analógicas ajustando os parâmetros de acordo com a Tabela 3.

| Parâmetro | Descrição | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pxxxx | AI1 configurações | Detect Disconection | Off |
|  |  | Signal Config | 0 a 10 V |
| Pxxxx | AI1 filtro | 0.10s |  |
| Pxxxx | AI1 ganho | 1.000 |  |
| Pxxxx | AI1 offset | 0.00% |  |
| Pxxxx | AI1 Zona Morta | 0.00% |  |

Tabela 3 - Parametrização para teste das entradas analógicas em tensão.

  - Conecte um multímetro calibrador ou outro dispositivo com saída em corrente na entrada analógica AI1. Para tal, conecte o positivo em AI1+ (pino 10 de XC2) e o negativo em AI1- (pino 8 de XC2).

  - Ajuste a saída do multímetro calibrador de acordo com a Tabela 4 e meça o parâmetro de status da entrada AI1, Pxxxx.

| Corrente aplicada (mA) | Valor esperado no parâmetro Pxxxx (%) | Faixa esperada no parâmetro Pxxxx (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00% ±2% | -2% até 2% |
| 2.00 | 20.00% ±2% | 18% até 22% |
| 5.00 | 50.00% ±2% | 48% até 52% |
| 8.00 | 80.00% ±2% | 78% até 82% |
| 10.0 | 100.00% -2% | 98% até 100% |

Tabela 4 – Teste da entrada analógica AI1 em tensão.

- Teste das saídas analógicas em tensão

  - Configure as saídas analógicas para o modo “Tensão”, configurando os DIP switches S1:1 (AO1) “V” (on).

Parametrize as saídas analógicas ajustando os parâmetros de acordo com a Tabela 5.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pxxxx | AO1 tipo de sinal | 0 a 10V |
| Pxxxx | AO1 funcão | Rede |

Tabela 5 – Parametrização para teste das saídas analógicas em tensão.

  - Conecte uma carga de 1kΩ na saída analógica 1 (de AO1 (pino 14 de XC2) para GND (pino 12 de XC2)). Por rede, escreva os valores da Tabela 6 no parâmetro Pxxxx (valor de saída da AO1) e meça a tensão dc da saída:

| Valor escrito no parâmetro Pxxxx | Valor esperado na saída analógica AO1 |
| --- | --- |
| 0 | -0,2V até 0,2V |
| 2000 | 1,8V até 2,2V |
| 5000 | 4,8V até 5,2V |
| 8000 | 7,8V até 8,2V |
| 10000 | 9,8V até 10,2V |

Tabela 6 – Teste da saída AO1 em tensão.

- Saídas analógicas em corrente

  - Configure as saídas analógicas para o modo “Corrente”, configurando o DIP switche S1:1 (AO1) para a posição “O” (off).

Parametrize as saídas analógicas ajustando os parâmetros de acordo com a Tabela 7.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pxxxx | AO1 tipo de sinal | 0 a 20mA |
| Pxxxx | AO1 função | Rede |
| Pxxxx | AO1 tipo de sinal | 0 a 20mA |
| Pxxxx | AO1 função | Rede |

Tabela 7 - Parametrização para teste das saídas analógicas em corrente.

  - Utilize um multímetro configurado em corrente (ou equipamento similar) de AO1 (pino 14 de XC2) para GND (pino 12 de XC2). A resistência de entrada do dispositivo deve ser menor que 600Ω.

  - Por rede escreva os valores da Tabela 8 no parâmetro Pxxxx (valor de saída da AO1) e meça a corrente dc de saída.

| Valor escrito no parâmetro Pxxxx | Valor esperado na saída analógica AO1 |
| --- | --- |
| 10000 | 19,6mA até 20,4mA |
| 8000 | 14,6mA até 16,4mA |
| 5000 | 9,6mA até 10,4mA |
| 2000 | 3,6mA até 4,4mA |
| 0 | 0mA até 0,4mA |

Tabela 8 – Teste da saída analógica AO1 em corrente.

  - Configure as saídas analógicas para o modo “Tensão”, configurando os DIP switches S1:1 (AO1) para a posição “V” (on).

- Entradas digitais

- Verifique no parâmetro Pxxxx – DI se todas as entradas digitais estão no estado “off” (desligadas).

- Conecte o COM (comum, pino 1 de XC2) ao GND (pino 18 de XC2).

- Conecte a saída Vout +24V (pino 19 de XC2) à entrada DI1 (pino 13 de XC2).

- Verifique no parâmetro Pxxxx o estado da DI1.

- Repita os procedimentos 3. e 4. para DI2 à DI6 (pinos 11, 9, 7, 5, 3 de XC2).

- Desconecte o COM (comum, pino 1 de XC2) do GND.

- Conecte o COM (comum, pino 1 de XC2) na saída Vout +24V (pino 19 de XC2).

- Conecte o GND (pino 18 de XC2) à entrada DI1 (pino 13 de XC2).

- Verifique no parâmetro Pxxxx o estado da DI1.

- Repita os procedimentos 8. e 9. para DI2 à DI6 (pinos 11, 9, 7, 5, 3 de XC2).

- Desconecte Vout +24V do COM.

- Saídas Digitais

  - Conecte uma carga de 600Ω entre a saída 24V (XC2:19) e a saída digital DO1 (XC2:16).

  - Parametrize a saída digital de acordo com a Tabela 10.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pxxxx | DO1 função | Desligado |

Tabela 10 – Parametrização para teste das DOs.

  - Verifique que a tensão sobre a carga conectada em DO1 está em 0V±0,2V

  - Mude o parâmetro Pxxxx para “Ligado”.

  - Verifique que a tensão sobre a carga conectada em DO1 está entre 21,6V..26,4V.

- Comunicação RS-485

  - Conecte um adaptador USB<->RS485 na entrada RS485 de XC2. Para tal, ligue o sinal positivo (TX+) no conector B(+) (pino 4 de XC2) e o sinal negativo (TX-) no conector A(-) (pino 6 de XC1). Conecte o adaptador USB<->RS485 no computador.

  - Parametrize a comunicação RS485 de acordo com a Tabela 11.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pxxxx | Protocolo | Modbus RTU |
| Pxxxx | Endereço | 1 |
| Pxxxx | Taxa de Comunicação | 57600 bits/s |
| Pxxxx | Configuração de Bytes | 8 bits, par, 1 |

Tabela 11 – Parametrização da comunicação modbus RS-485

  - Conecte-se utilizando o MultiCom pelo RS485 (Ver Anexo II para configuração do MultiCom) e execute o comando Read-Device-ID. Verifique se houve sucesso e a identificação recebida está correta.

Nota: pode ser utilizado qualquer dispositivo com RS-485 e comunicação Modbus.

### Tensão do controle:

- Após energizar o inversor, verificar se os parâmetros de tensão do controle da Tabela 12 estão dentro da faixa:

| Menu | Descrição | Valor esperado | Faixa aceitável |
| --- | --- | --- | --- |
| Pxxxx | Tensão 24V IO | 24V±10% (e queda de 2V queda com alimentação externa) | 21,6..26,4 (20..26,4 se usando alimentação externa) |
| Pxxxx | Tensão Bateria* | 3V±5% | 2,85..3,15V |

Tabela 12 – Parâmetros de tensão do controle considerando uma bateria de 3V

# Configurações iniciais

- Configurar o valor de tensão do driver de acordo com a tensão de alimentação utilizada para o teste.

- Configurar o tipo de controle desejado. Este parâmetro por padrão está definido para o controle escalar V/f.

- A curva de V/f está definida por padrão para um motor de 60Hz/1800rpm. Caso seja utilizado outro motor, deve-se configurar a curva V/f para esta nova condição.

- Configurar o motor conforme dados de placa.

- Verificar se o parâmetro Pxxxx corresponde ao modelo de inversor sendo testado.

- Verificar se o parâmetro Pxxxx (tensão do Barramento CC) indica corretamente a tensão de link CC. Erro máximo: 3%

- Verificar se o parâmetro Pxxxx está indicando uma temperatura coerente com a temperatura do dissipador (erro máximo de ±5%).

- Modificar o parâmetro Pxxxx e Pxxxx para Habilitado e verificar a indicação de velocidade dos ventiladores nos parâmetros de Pxxxx, a tolerância é de ±10%, de acordo com os modelos apresentados na Tabela 12.

| - Mecânica | - Modelos | - Vent. Int. 1 | - Vent. Int. 2 | - Vent. Pot. 1 | - Vent. Pot. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - X |
| - B | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - X |
| - C | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - XXXX RPM |
| - D | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - XXXX RPM |
| - E | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - XXXX RPM |
| - F | - Todos | - XXXX RPM | - X | - XXXX RPM | - XXXX RPM |
| - G | - Todos | - XXXX RPM | - XXXX RPM | - XXXX RPM | - XXXX RPM |
| - H | - Todos | - XXXX RPM | - XXXX RPM | - XXXX RPM | - XXXX RPM |

Tabela 12 – Velocidade dos ventiladores para cada modelo de inversor

Após a realização do teste, voltar parâmetro Pxxxx para “N” para que a velocidade do ventilador seja controlada a partir da temperatura do drive.

# Operação com motor

- Conectar um motor, de mesma potência do drive em teste, nos bornes de saída (U, V, W).

- Liberar o inversor pressionando a tecla “I”.

- Verificar medição de corrente para 60 Hz, conforme Figura 2:

Figura 2 – Representação de forma de onda de corrente de saída do inversor.

- Verificar indicação de corrente (Pxxxx) comparando com medição na saída (alicate + multímetro). O erro máximo para corrente nominal deve ser  5 %.

- Verificar o funcionamento normal em toda a faixa de frequência (3 a 60 Hz) observando a forma de onda da corrente de saída e se o motor roda suavemente (corrente  constante em toda a faixa de variação).

# Teste do STO

Este deve ser executado com um motor conectado conforme o item 7. Podendo ser executado ao mesmo tempo que o item 7. Falhas durante esse processo podem indicar problemas no cartão STO90.

## Operando com entrada OSSD

- Conectar nas entradas do STO (STO1 e STO2) dois sinais de 24V (acionados por relés, por exemplo). Não é necessário que o sinal de 24V seja do tipo OSSD.

- Manter os sinais do STO desligados.

- Ligar o inversor.

- Verificar que o inversor energiza no estado “STO” e não ocorre falha do módulo (FXXX/FXXX).

- Ligar os sinais do STO, verificar que o inversor vai para “Ready”.

- Habilitar o motor, verificar que o motor gira sem falha.

- Desabilitar o inversor.

- Desligar os sinais do STO.

- Ligar os sinais do STO.

- Habilitar o inversor.

- Desligar os sinais do STO, verificar que o motor para e não ocorre falha.

- Desligar o inversor.

## Operando com contato seco

- Partindo do teste anterior:

- Conectar nas entradas de STO (STO1 e STO2) dois contatos secos (relés, por exemplo) alimentados pelas entradas de teste SP1 e SP2.

- Conectar uma fonte de 24V em VINS e GNDS em XC6.

- Configurar a DIP S1 para a posição “off” (DRY CONTACT).

- Manter os sinais do STO desligados (contato aberto).

- Ligar o inversor.

- Verificar que o inversor energiza no estado “STO” e não ocorre falha do módulo (FXXX/FXXX).

- Fechar a DIP switch S2.

- Ligar os sinais do STO.

- Habilitar o inversor.

- Desligar os sinais do STO, verificar que o motor entra e roda livre e não ocorre falha.

- Desligar o inversor.

# Frenagem reostática

Esta seção somente é válida para inversores com frenagem reostática (com “DB” no código inteligente), os demais inversores com “NB” no código inteligente não se aplicam à este ensaio.

- Configurar o parâmetro Pxxxx para 350V nos modelos T2, 700V nos modelos T4, 850V nos modelos T5.

- Conectar um resistor de frenagem entre os terminais BR e +UD. As resistências especificadas são valores mínimos, ou seja, deve ser utilizado um valor igual ou maior ao especificado na tabela.

| Modelos | Resistor de frenagem (Ω) |
| --- | --- |
| CFWA00AXXXXXXDBXXXX | 75 |
| CFW600G | N.A. |
| CFW600H | N.A. |

OBS: A potência do resistor deve ser de 20 a 25% da potência de frenagem. Para maiores detalhes consultar o manual do usuário.

- Alterar o parâmetro Pxxxx para um valor ligeiramente inferior ao mostrado em Pxxxx. Medir a corrente no resistor de frenagem para garantir que o IGBT se encontra em condução.

- Forçar um curto no resistor de frenagem e forçar a entrada da frenagem. Deve ocorrer a indicação de F070. Retirar o curto-circuito, liberar o inversor e verificar o funcionamento do inversor sem nenhuma indicação de falha.

# Proteções

- Falta à Terra: Conectar um resistor de 100  Ω a fase de saída U com o terra. Liberar o inversor. Deve ocorrer a indicação de F074. Retirar o resistor, liberar o inversor e verificar o funcionamento do inversor sem nenhuma indicação de erro.

- Curto-Circuito: Curto-circuitar as fases U e V de saída. Liberar o inversor. Deve ocorrer a indicação de F070. Retirar o curto-circuito, liberar o inversor e verificar o funcionamento do inversor sem nenhuma indicação de falha.

# Teste de Carga

- Nos modelos 200...240V (T2 e B2), aplicar 220Vca, nos modelos 380...480V (T4), aplicar 440Vca, nos modelos 500...600V (T5), aplicar 575Vca.

- Nos inversores 200...240V/220-230V com entrada monofásica (B2), alimentar inversor com tensão monofásica. Nos demais inversores usar alimentação trifásica.

- Ajustar velocidade do motor em 1650rpm (frequência de saída = 55Hz).

- Todos os modelos do CFW600 devem ser testados com temperatura ambiente de 50°. Deve ser aplicado um derate na corrente de saída do inversor, que depende do modelo, conforme indicação no manual do usuário.

- O inversor deve permanecer nessa condição de operação por pelo menos 40min.

- O teste não deve ser interrompido pela atuação de falhas.

# Carregar padrão de fábrica

- Carregar padrão de fábrica (Pxxxx = N).

- Desenergizar o inversor.